Manumed ST kezelőágy használati utasítás

Előszó

Köszönjük, hogy a Manumed ST kezelőágyat választotta. Ez a kezelő és vizsgálóágy kimondottan a fzikóterápia és manuál terápia igényei alapján lett megtervezve és legyártva. A felső rész anatómiailag kialakított és állítható szekciói segítségével a páciens sok helyzetbe pozícionálható.

Ez a használati utasítás a következő ágyakra vonatkozik

Manumed ST 2 részes fejszekcióval

Manumed ST 2 részes hátszekcióval

Manumed ST 3 részes fejszekcióval

Üzembehelyezés

1. Vegye ki a Manumed ST kezelőágyat és tartozékait a dobozból és mindent ellenőrizzen az esetleges szállítási sérülések miatt.

2. Olvassa el a használati utasítást az ágy használata előtt.

3. A hálózati csatlakozónak meg kell felelnie az orvosi helyiség nemzetközi szabványának.

4. Mielőtt csatlakoztatja a kezelőágyat a fali konnektorba, ellenőrizze a hálózatifeszültséget és a frekvenciát, hogy az ágyon szereplő adatoknak megfelelnek-e.

5. Ne tegye ki az ágyat direkt napsugárzásnak, UV sugárzásnak, esőnek, pornak, nedvességnek, mechanikai vibrációnak, és rázkódásnak.

6. A Manumed kezelőágyat tilos úgynevezett nedves helyiségben (hidroterápiás) használni.

7. A kezelőágy nem használható 2 m-nél közelebb mikrohullámú vagy rövidhullámú készülékhez.

8. A Manumed ST kezelőágyat sima felületre helyezze.

9. Állítsa be az állítható lábat, hogy az ágy stabilan álljon.

10. Az ágy korrekt felszereléséhez és a lehetséges tartozékok használatához tanulmányozza a megfelelő dokumentumot.

Általános utasítások

Soha ne állítsa a szekciókat, ha azon páciens fekszik. Minden szekciót gázrugó segítségével lehet állítani. A gázrugók nem elég erősek ahhoz, hogy az ágyon fekvő pácienssel együtt a szekciók állíthatók legyenek.

Mindkét kezét használja az ágy állításánál. Egyik kezével működtesse az állítókart, a másikkal állítsa a szekciót.

Az ágy magasságának állítása közben a maximális páciens súly 150 kg.

Az elektromotort ne használja hosszú ideig. Ha az elektromotor túlmelegszik, akkor a hővédelme működésbe lép. Ebben az esetben meg kell várni, míg a motor lehűl és csak utána fog működni.

A kezelőágy nem antisztatikus.

Csak az eredeti ENRAF-NONIUS tartozékokat használja a kezelőágyhoz.

Csak az ágy használatára kiképzettek használják a kezelőágyat. Kerülje az ágy nem szakképzett személy általi használatát.

Soha ne hagyja szakképzett személy felügyelete nélkül az ágyat, ha gyerek van az ágyon.

Minden egyes személy után helyezzen tiszta törülközőt, papír takarót az ágyra a higiénia miatt.

Biztonsági utasítások

Magasság állítás

Az ágy emelése közben biztosítsa, hogy a kezelőágy mozgó részei közé se a kezelő, se a páciens keze ne kerülhessen!

Soha ne üljön a kezelőágy fej vagy lábrészére.

A  kezelőágyon figyelmeztető matricák vannak elhelyezve.

Figyelem: Az ágy állítása közben tartsa a kezét és lábát legalább 20 cm távolságra a kezelőágy mozgó részeitől különösen a matricával jelzett részektől.

5.5 Szekciók állítása

A szekciók állítása közben a veszélyes helyeken matricák láthatóak.

Figyelem: Tartson megfelelő távolságot az ágy veszélyes mozgó részeitől.

Az ágy és tartozékai puha törlőkendővel és házi tisztítószerekkel tisztítható. Használjon kéz meleg vizet és nem dörzsölő háztartási tisztítószert (nem súroló, nem alkohol tartalmú oldat).

Javasolt fertőtlenítőszerek

| Gyártó | A szer neve | Upholstery AKV Peri |
| --- | --- | --- |
| JohnsonDiversey | McDonald's SK |  |
|  | McDonald's HA |  |
|  | MC Playlandreiniger Taski force Spray Z22 |  |
|  | Sprint Performer |  |
|  | Mc Donald's UR conc |  |
|  | Sprint Multiuso |  |
|  | Suma Quicksan D4.3 |  |
|  | Sprint Spitfire Spray |  |
| B. Braun Melsungen AG | Helipur |  |
|  | Meliseptol® |  |
|  | Meliseptol® rapid |  |
|  | Melisep SF® |  |
| CosiMed GmbH | CosiMed Desinfektionsmittel |  |
| Schülke & Mayr GmbH | ESEMFIX |  |
|  | Mikrozid AF |  |
| Henkel Hygiene GmbH | Incidur Spray |  |
|  | Incidur N |  |
|  | Incidin perfekt Konzentrat |  |
|  | Incidin Plus |  |
|  | Incidin Extra N |  |
|  | Incidin Extra |  |
|  | Incidin liquid Spray |  |
| Peppler GmbH & Co. KG | Micro Clean |  |
| Reckitt Benckiser | Sagrotan Hygienespray |  |

A fertőtlenítőszereket ne váltogassa. Csak egy fajta fertőtlenítőszert használjon, majd öblítse le tiszta vízzel a fertőtlenített felületet. Soha ne használja több fertőtlenítő vagy tisztítószer keverékét!   Mivel az ENRAF-NONIUS cégnek nincs beleszólása a fertőtlenítő anyagok gyártásába, ezért általános garanciát nem tud adni az ágy fertőtlenítőszerekkel szembeni semlegességére.

Kezelőszervek karbantartása

Minden szekcióállítót ellenőrizze rendszeresen (legalább havonta egyszer). A hibátlan működés érdekében a szekcióállító mechanikát tartsa tisztán.

Ha nem használja hosszabb ideig az ágy magasságállító részét, akkor legalább fél évente ellenőrizze. Húzza ki a hálózati kábelt a fali konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja a kezelőágyat.                                                                                                                                            A kezelőágyat évente egyszer ellenőriztesse a gyár által felhatalmazott szervízzel.

A Manumed ST kezelőágy tartalmaz újra felhasználható és környezetre ártalmas anyagokat. Az ágy élettartamának végén az erre szakosodott céggel bontassa szét a kezelőágyat.

A kezelőágy használata.

A Manumed ST kezelőágy használata egyszerű és biztonságos.

A kezelőágy mozgatása a kerekek lábpedál (opcionális) segítségével történő leeresztésével történhet.

A kezelőágyat soha ne mozgassa (rajta lévő páciens) terhelés alatt. Csak sima felületen mozgassa az ágyat.

A hidraulikus magasság állítással rendelkező kezelőágyaknál a lábpedál mozgatásával emelhető az ágy. A kezelőágy leengedése a lábpedál lábbal történő felfelé történő emelésével lehetséges.

Az elektromotoros magasság állítással rendelkező kezelőágyaknál a megfelelő lábkapcsoló megnyomásával emelhető az ágy.

Magasságállítás az úgynevezett all around opcionális szerkezettel.

Az ágy alsó része alatt található úgynevezett all around opcionális szerkezet le vagy felfelé történő mozgatásával lehet az ágy magasságát beállítani.

A hátszekcióval rendelkező kezelőágy beállításánál egyik kezével húzza meg az állítókart, míg a másik kezével beállítja a hátszekció helyzetét. Majd engedje el az állítókart és a hátszekció a beállított pozícióban marad.

A fejszekcióval rendelkező kezelőágy beállításánál egyik kezével húzza meg az állítókart, míg a másik kezével beállítja a fejszekció helyzetét. Majd engedje el az állítókart és a fejszekció a beállított pozícióban marad.

Technikai adatok

Magasságállítás:       48 cm és 101cm között

Hosszúság:              207 cm

Szélesség:                 67 cm

Emelhető súly:         150 kg a hidraulikus típusnál

150 kg az elektromos típusnál

Motor sebessége:         6 mm/másodperc

Hálózati feszültség:   230 V  50-60 Hz

Áram fogyasztás           1 A

Pára ellenállóság         IPX4

Orvosi minősítés          I

Biztonsági osztály  (IEC60601-1)    II (duplán szigetelt)

Fekvőfelület                                     AKV Peri

Tűzállóság                                        DIN EN 1021