HASZNÁLATI UTASÍTÁS

# CURAPULS 670

készülékhez

Curapuls 670 használati utasítás

A CURAPULS 670 KÉSZÜLÉKHEZ NEM SZÜKSÉGES FARADAY KALITKA, AZ ELEKTRÓDÁK FARADAY ÁRNYÉKOLÁSSAL VANNAK ELLÁTVA.

A jó légmozgás fontos a készülék közelében, nehogy túlmelegedjen.

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és ne helyezze fűtőtest közelébe.

A hűtőventillátor nyílását nem szabad eltakarni. Ne használja a készüléket szélsőséges körülmények között. Kábel nélküli telefont ne használjon a készülék közelében. A készüléket ne mozgassa a karjainál fogva. A kezelés előtt a készülék kerekeit fékezze be. A készülék hidroterápiás helyiségben nem használható. Ha folyadék kerül a készülékbe, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket, huzza ki a hálózati kábelt és az erre felhatalmazott szervízzel ellenőriztesse.A készüléket csak földelt hálózati konnektorba csatlakoztassa. Csak a készülékkel adott hálózati kábelt használja.

# Általános tudnivalók

Csak eredeti ép elektróda kábelt és elektródákat használjon.

Nagyothalló készüléket ki kell venni a fülből kezelés előtt.

A páciens kezelés alatt fémtárgyal nem érintkezhet.

Ha a páciens kezelendő testrésze csökkent hőérzékelő képességgel rendelkezik, akkor fokozott figyelmet érdemel a kezelés alatt. Csak nagyon alacsony dózissal és rövid ideig kezelhető.

A páciens érzékenységére fokozottan figyelni kell a kezelés alatt, például a bőr reakció ellenőrzésével.

A páciens érzéketlen testfelületének kezelése tilos.

Kezelés alatt folyamatosan figyeljük a pácienst.

# Bútorok, ruházat

csak fémmentes bútorokat használjon,

minden kezelésnél vetkőztesse le a pácienst és helyezzen törülközőt az elektróda és a bőrfelület közé, hogy az izzadást elkerülje

szívritmusszabályzót használó paciens ne közelítse meg a készüléket és kezelése tilos

# Fémimplantátumok

Folyamatos rövidhullám kezelése tilos fémimplantátummal rendelkező páciensnek

# Kombinációs terápia

Mivel a készülék erős elektromágneses sugárzást bocsát ki, ami hatással lehet más készülékek működésére, ne használjuk más készülékkel kombináltan a rövidhullámú készüléket.

# Nagy frekvenciás interferencia

Curapuls 670 nagyfrekvenciás mezőt állít elő, amivel hő és biológiai hatást fejt ki az emberi test szöveteire és izületeire. Szabad térben  a nagyfrekvenciás energia távolsággal négyzetesen csökken. A nagyfrekvenciás energia hatással lehet a készülék környezetében lévő elektrónikus készülékekre. Használjon külön hálózati fázist a készülékhez. Csak teljesen fémmentes kezelőszéket használjon. A hálózati kábel ne kerüljön páciens, elektróda kábel közelébe.

# Kezelőszervek

1 LCD kijelző

2 Start/Stop gomb

-A kezelés leállítása, indítása

3 Enter gomb

-A kiválasztott paraméter megerősítése

4 Választó gombok(nyilak)

-A paraméterek kiválasztása történik a gombokkal

5 Állító gomb

-A kiválasztott paraméter megváltoztatása, beállítása lehetséges a gombbal

6 On/Off kapcsoló (Bekapcsoló/Kikapcsoló)

7 Ventillátor nyílás

-Soha ne legyen eltakarva.

8 Circuplode csatlakozók

A sugárzók nagyfrekvenciás kábellal csatlakoznak a készülékhez. A kábel hossza és impedanciája kritikus a készülék működéséhez. A készülékhez csak eredeti gyári kábelt használjon.

9 Elektróda karok rögzítési pontjai.

10 Hálózati csatlakozó aljzat biztosítékkal.

11 Potenciál kiegyenlítő kábel csatlakozó

12 Típus tábla

## Pulzus teljesítmény és átlag teljesítmény

# Pulzus teljesítmény

-A pulzus teljesítmény a pulzus csúcs teljesítménye

# Átlag teljesítmény

-Az átlag teljesítményt a pulzus frekvencia, időtartam. Mind a kétfajta teljesítménykijelzés kiválasztható.

A következőkben látható a különböző impulzusszélességekhez és időtartamokhoz tartozó átlag teljesítmény. A sötétebb része a táblázatnak a Circuplode-E elektródához tartozik. A sötétebb tartomány nem használható a 90mm-es és 140mm-es Circuplode elektródákhoz.

A következő elektródák használhatók a készülékhez.

# Circuplode 140mm

-Mélyen dolgozik kis területen. A leggyakrabban használt elektróda.

# Circuplode 90mm

-Gyermekek és kis izületek kezelésére.

Circuplode-E (Elliptikus alakú)

-Nagy felületek kezelésére(csípő).

-800Hz frekvencián dolgozik Ideális hökeltésre.

A kezelendő testrészt tisztítsuk meg.

Ezekkel az elektródákkal tanácsos a törülközők használata az elektróda és a bőr között.

A Curapuls 670 pulzus szélessége és frekvenciája állítható. Ha két elektródával dolgozik, akkor a pulzusszélesség és a frekvencia beállítás mindkét elektródára vonatkozik, míg más paraméterek külön- külön állíthatók.

A szükséges elektródák csatlakoztatása, majd a készülék bekapcsolása után egy öntesztet végez a készülék. A következőkben a szoftver és nyelv verzió látható a kijelzőn.

A főmenü

-Set parameters (paraméterek beállítása)

-Treatment memory (egyéni programok tárolása)

-Treatment protocols (Kezelési javaslatok)

# Rendszer beállítások

A bal nyíl gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával aktiválható

Langauge (nyelv) A central gomb forgatásával állítható.

A lefelé mutató nyíl megnyomásával lépünk tovább.

Contrast

Sound (hang)

Mode (kijelző megváltoztatása, konvencionális vagy csak az átlag teljesítmény látható)

Screen ( háttér és a betűk színének megváltoztatása)

A beállítások elvégzése után lefelé nyíl gombbal lépünk vissza a fő menübe.

# Paraméterek beállítása

A főmenüben válasszuk ki a paraméterek beállítása részt, majd nyomjuk meg az enter gombot.

Az A és B betűk felül azt jelentik, hogy két elektróda van csatlakoztatva. Ha csak egy elektródát csatlakoztatunk, akkor csak egy betű látható.

A kijelző közepén láthatóak a paraméterek. A central gombbal állíthatóak a paraméterek. A négy nyíl gombbal tudunk lépkedni a különböző paraméterek között, majd lemenni az alsó részére a kijelzőnek. Ha nincs elektróda csatlakoztatva, akkor üres a kijelző középső része. Ha valamelyik elektróda nem csatol ki megfelelően, akkor hang hallatszik és villog a kijelző elektródára vonatkozó része. A kijelző jobb oldalán alul a memória hely látható.

A 800Hz frekvencia csak akkor állítható be, amikor a Circuplode-elektróda van csatlakoztatva. Ha 100W-os circuplode van csatlakoztatva és beállítjuk 200W csúcs teljesítményt, akkor a kezelés megkezdésekor a készülék visszaszabályozza a csúcsteljesítményt 100W-ra.

Az intenzitás 5W-os lépésekben állítható.

Az idő 0-30perc között állítható, 30 másodperces lépésekben.

Ha a bal alsó sarokban található ()  jelre megyünk a kijelzőn és megnyomjuk az enter gombot, akkor visszakerülünk a főmenübe.

# Program tárolása

Ha le akarjuk tárolni a beállított paramétereket, akkor a jobb oldalon alul található szimbólumhoz kell lépni a nyilak segítségével. A central gombbal beállítjuk a memória helyet. A csillag jel a memóriahely száma mellett jelzi, hogy valamilyen program még  tárolva van ezen a memóriahelyen. Az enter gomb megnyomásával a korábban tárolt program felülíródik. A lefelé mutató nyillal vissza léphetünk a főmenübe

# Treatment memory ( program memória) menü

A central gombbal választhatjuk ki a programszámot.

Csak a korábban tárolt helyek láthatóak. Különbség van a konvencionális és az átlag teljesítmény mód között. Ha például 24 programot tárolt konvencionális módba és egyet átlag teljesítmény módba, akkor csak egy programszámot fog látni, ha átlag módban van a kijelző.

Ha a paramétereket megvátoztatja, akkor a felső oszlopban látható szöveg “treatment parameters”-re változik és a protokol száma mellett a “store“ szimbólum látható.

Kezelési protokol menü (gyári letárolt)

-Arthralgies

-Neuralgies

-Dermatology

-Vasomotoric insufficiency

-Insertion tenophaties

-Myalgies

-Soft tissue lesions

Ha vissza akar lépni a főmenübe, akkor a bal nyilat kell megnyomni.

A felfelé vagy lefelé mutató nyilakkal majd az enter gomb megnyomásával kiválasztható a kívánt protokol. A oszlop tetején látható a kiválasztott protokol neve. Az alsó oszlop közepén javaslat látható a használandó elektródára ( CPL 90,CPL140, CPL-E).

A jobb alsó sarokban a kiválasztott protokol száma látható. Ha a bal alsó sarokban látható << jelre megyünk és megnyomjuk az enter gombot, akkor visszalépünk a főmenübe. A kezelés a start gomb megnyomásával indul. Ha van kontaktus az elektródáknál akkor az óra visszafelé számol.

## Indikációk

Post-trautamikus kondíciók

-Rándulás vagy ficam

-Zúzódás

-Repedés, szakadás

-Csonttörés

-Hematóma

-Horzsolás

Post-operatív kondíciók,

-állkapocs, láb és csípő operáció után

# Gyulladás

-Chronic osteitis

-Bursitis

-Sinusitis

# Perifériális vérkeringési problémák

## Abszolút kontraindikációk

-Rosszindulatú daganatok

-Szívritmusszabályzó

-Terhesség

-Tuberkolózis

-Láz

-Baktériumos fertőzés

# Relatív kontraindikáció

-Beültetett fém implantátumok

-Súlyos artériás és vénás keringési problémák

-Szív problémák

-Akut gyulladások

-Hőérzékelési problémák

Tisztítás, karbantartás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. A vezérlő panel és a készülékház nedves ruhával tisztítható. Az elektródák 70%-os alkohollal sterilizálhatók. Szigorúan tilos az elektródákat gázban vagy gőzben sterilizálni.

Az elektródákat és a kábeleket rendszeresen ellenőrizze. Csak eredeti gyári elektródákat használjon.

# Hibakijelzés

Ha az önteszt vagy a működés alatt hiba merül fel , akkor a kijelző jelez és a készülék megszakítja működését. A hiba felléphet külső körülmények miatt (hálózati kimaradás). Ha a hiba megszűnik, akkor a készüléket kapcsolja ki, majd be.

Kijelző nem működik

-Ellenőrizze a hálózati kábelt

-Ellenőrizze a hálózati feszültséget

-Ellenőrizze a biztosítékot

Kezelés nem indul

-Ellenőrizze a kezelési idő be van-e állítva

-Ellenőrizze az elektródák csatlakozásait

-Probáljon másik kábelt vagy elektródát

## Kezelési protokol

Arthralgies

-arthritis, acute

-arthritis, chronic

-capsulitis, acute

-carpai, tunnel syndrome

-cartilago inflam, patellae

-discopathie

-frozen shoulder

-meniscopathie

-sacro iliacale syndromes

-spondylitis

-whiplash syndroom

# Neuralgies

-brachialgia

-causalgia

-entrapment neuropathy

-phantom pain

-herpes zoster

-intercostal neuralgia

-meralgy paraesthetica

-thoracic outlet syndrome

-pseudo radicula syndrome

-ischialgy

# Dermatology

-decubitus, stage  1&2

-decubitus, stage 3&4

-keloid forming

-scarpain

-skin-flap

-ulcus crurisselectionar

# Vasomotoric insufficiency

-arteritis

-intermittent claudication

-raynauds phenomenon

-perfusion problems

-verinary insufficiency

-secundary lymfoedema

-symp.reflex dystrophy

# Insertion tendopathies

-achillodiny

-epicondylitis med/lat

-ligamentary, acute

-ligamentary, chronic

-tendinitisis, acute

-tendinitisis, chronic

# Myalgies

-hypertonic

-myalgy, acute, deep

-myalgy, acute, superfical

-myalgy, chronic, deep

-myalgy, chronic, superf.

-myofascial triggerp., dull

-myofascial triggerp., sharp

-tension headache

# Soft tissue leasions

-bursitis, acute

-bursitis, chronic

-muscle rupture, acute

-muscle rupture, chronic

-lumbago, acute

-lumbago, chronic

-surmenage syndrome, acute

-surmenage syndrome, chronic